3. Giải pháp kỹ thuật xử lý (Embedded Engineering)

3.1. Đa nhiệm (FreeRTOS)

Do hệ thống phải xử lý đồng thời nhiều công việc (kết nối WiFi, đọc cảm biến, cập nhật màn hình, xử lý yêu cầu HTTP), mã nguồn được chia thành các tác vụ (Tasks) chạy trên hai nhân của ESP32:

- Core 0: Ưu tiên cho TaskNetwork (xử lý kết nối MQTT, WiFi, WebSocket) để đảm bảo độ ổn định của liên lạc.

- Core 1: Xử lý các tác vụ thực thi như TaskSensor, TaskLCD, và TaskHTTP để đảm bảo phản hồi thời gian thực.

- Code sử dụng 6 task chạy trên 2 core của ESP32 nhằm tận dụng song song:

| Task | Core | Stack (bytes) | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| TaskNetwork | 0 | 15000 | Duy trì WiFi, kết nối MQTT TLS, loop WebSocket & HTTP server. Stack lớn vì thư viện WiFiClientSecure yêu cầu bộ nhớ heap cho SSL. |
| TaskSensor | 1 | 5000 | Đọc DHT11 và cảm biến gas, lọc nhiễu, xử lý ngưỡng gas (buzzer, quạt tự động). |
| TaskLCD | 1 | 3000 | Cập nhật LCD I2C với tần suất phù hợp. |
| TaskHTTP | 1 | 8000 | Gửi dữ liệu cảm biến lên local backend (HTTP POST) mỗi 5 giây. |
| TaskBroadcast | 1 | 4000 | Khi có thay đổi trạng thái hoặc dữ liệu cảm biến mới, broadcast JSON qua WebSocket (mạng LAN) và MQTT (HiveMQ Cloud). |
| TaskButtonCheck | 1 | 2000 | Kiểm tra nút reset WiFi (GPIO16) với debounce 50ms và phát hiện nhấn giữ 3 giây. |

3.2. Quản lý trạng thái an toàn

- Semaphore (Mutex): Sử dụng SemaphoreHandle_t để quản lý quyền truy cập vào các biến trạng thái thiết bị (stateMutex). Điều này ngăn chặn tình trạng tranh chấp dữ liệu (Race Condition) khi cả MQTT, WebSocket và HTTP cùng cố gắng thay đổi trạng thái của cùng một thiết bị.

3.3. Cơ chế cảnh báo tự động

Khi cảm biến Gas phát hiện nồng độ vượt mức cho phép:

- Cảnh báo âm thanh: Buzzer phát ra âm thanh cảnh báo.

- Cảnh báo thị giác: Màn hình LCD hiển thị cảnh báo "GAS LEAK !!!".

- Tự động hóa: Hệ thống tự động bật quạt (FAN_KITCHEN) để thông gió ngay cả khi không có lệnh từ người dùng. Hệ thống chỉ tự tắt quạt khi nồng độ gas trở về ngưỡng an toàn.

3.4. Kết nối Cloud & Local

- Local: Sử dụng WebServer và WebSocket để điều khiển thiết bị trong mạng nội bộ với độ trễ thấp nhất.

- Cloud (HiveMQ): Sử dụng giao thức MQTT qua SSL/TLS (cổng 8883) để kết nối với ứng dụng từ xa. Việc sử dụng WiFiClientSecure và espClient.setInsecure() là giải pháp thực tế để duy trì kết nối bảo mật với HiveMQ Cloud mà không gặp khó khăn về việc quản lý chứng chỉ trên bộ nhớ hạn chế của ESP32.